Elektriline kalapuhastaja

Kompletki kuulub:

Elektriline kalapuhastaja

12 V liitiumaku 2200 mAh

Akulaadija

Seadme tehnilised andmed:

Mootori pöörlemiskiirus: 6000 p/min

Aku laadimise aeg: ca 80 minutit

Laadimisvoolu pinge: 220 V

Seadme töötamise aeg ühe laadimisega: ca 4 tundi

Seadme valmisoleku aeg ühe laadimisega: 1 kuu

Seade on veekindel.

Käesolevat seadet kasutatakse kala puhastamiseks soomustest.

Seadmel on 2 töörežiimi (vt. seadme lülitit): I – rootor pöörleb vastupäeva; II – rootor pöörleb päripäeva.

Aseta kala lauale. Lülita seade sisse. Hoides seadet käes, aseta see pöörleva rootoriga kalale ning liigu seadmega kala pea poolt saba poole. Kui hoiad vasaku käega kala peast, kasuta  I töörežiimi (rootor pöörleb vastupäeva). Kui hoiad parema käega kala peast, kasuta II töörežiimi (rootor pöörleb päripäeva).  Korda, kuni kala on soomustest puhas. Töötamise ajal hoidu puudutamast pöörlevat rootorit!

Pööra tähelepanu järgnevale:

- Veendu enne seadme kasutamist, et aku oleks laetud.

- Kasuta  ainult seadmega kaasasolevat originaal-laadijat.

- Laadimise ajal peab laadimiskaabli ühenduskoht seadmega olema kuiv.

- Pärast laadimist sulge laadimiskaabli ühenduskoha kaas ning aseta tagasi veekindel kate.

- Ära puuduta kalapuhastaja pöörlevat rootorit.

- Hoia kalapuhastajat lastele kättesaamatus kohas.

NB! Vigastuse oht! Hoia seadet lastele kättesaamatus kohas! Ära puuduta pöörlevat rootorit!

Võimalikud tõrked ja nende kõrvaldamine

| Tõrge | Põhjus | Kõrvaldamine |
| --- | --- | --- |
| 1. Suurenenud seadme vibratsioon | Rootori kulumine | Asenda rootor uuega |
| 2. Ebaharilikult vali müra töötamise ajal | Mootori laagri kulumine | Õlita laagrit. Kui see ei kõrvalda tõrget, asenda mootor uuega |
| 3. Laadimisindikaatori tule värvus ei muutu, kui laadija laeb akut | Laadija rike | Asenda laadija uuega |
|  | Aku kaitsepaneeli rike | Asenda kaitsepaneel uuega |
|  | Aku rike | Asenda aku uuega |
| 4. Aku võimsus ja kestvus on märgatavalt kahanenud | Võimalikud põhjused samad, mis p.3 puhul | Vt. p.3 |
| 5. Halb akuühendus | Aja jooksul võib aku pesa nihkuda, mille tulemusel võib ühendus kaduda (võib esineda mudeli 859A puhul) | Võta aku seadmest välja ning nihuta ühendusklemm õigesse asendisse |